| Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марка А2В2Е2Р3RD с маской МАГ-4 | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. Состав: Маска широкопанорамная универсального размера, комбинированный фильтр марки А2В2Е2Р3RD в металлическом искробезопасном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности); Маска выполнена из сликоновой резины и состоит из панорамного стекла-корпуса, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. - резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75; - угол обзора не менее 80%; - имеет один универсальный размер. - категория 2 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,05%. Гарантийный срок хранения 5 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра. |  |
| --- | --- | --- |