| Фильтр противогазовый ДОТпро 150 А1В1Е1К1Р3RD |  | Комбинироваанный фильтр в композитном корпусе обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С, неорганических веществ, кислых газов и паров, аммиака и его производных, аэрозолей с концентрацией до 200 мг/м3 и выше. Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); - по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 1(низкой эффективности); - по аммиаку и его производным – 1 (низкой эффективности); - по аэрозолям (пыль, дым, туман) - 3 (высокой эффективности). Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний - согласно ГОСТ 12.4.235-2019. Гарантийные срок хранения, не менее - 7,5 лет Срок годности: не более гарантийного срока хранения. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зелёный, белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019 | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТпро. |
| --- | --- | --- | --- | --- |