Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки К2, 3 рост

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Состав: полумаска изолирующая из термопластичного эластомера, два противогазовых фильтра марки К2, сумка для ношения и хранения респиратора.

Полумаска состоит из корпуса полумаски, изготовленного из термопластичного эластомера,  внутреннего каркаса, защитного экрана, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и наголовником, корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.

Размер полумаски:3 рост

Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %

Класс защиты по вредным веществам:

- по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе.

ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр противогазовый трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от аммиака и его органических производных.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей.

Цветовое обозначение фильтра: зеленая полоса.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: аммиак при концентрации 3,5 мг/дм3 = 40 мин.

Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения: не менее 70 %

Масса респиратора с фильтрами  не более: 410 г

Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.